树莓派zero w 搭建ROS与基础通讯

- 下载系统

- 在官网下载最新版本系统 此处下载的为2018-06-27-raspbian-stretch-lite版本，lite为无桌面图象的版本

- 使用win32磁盘映像工具向SD卡中下载程序，该软件如下

- 如果需要删除系统，建议使用sdfomatter进行SD卡的格式化，使用windows自带的磁盘工具格式化则需要重新合并，同时可能有其他隐患。当出现SD卡名乱码时，可先重命名后格式化。且第一次格式化基本失败，再次格式化就好。

注：以上步骤均在window系统下进行，完成后转至linux系统下进行系统文件的修改。

- 系统修改参照链接https://blog.csdn.net/px_528/article/details/71725251

- 在sd卡boot目录下新建空白文件ssh（不加任何后缀）

- 在sd卡etc/network/目录下修改interfaces文件，此处修改需要root权限，使用sudo gedit进行修改，内容如下：

- 在sd卡的boot/目录下新建wpa.conf文件，内容如下：

*注意此处若无其他备用wifi,建议去掉priority这一行，账号密码别错，区分大小写

- 此处顺便修改USB网卡配置，在sd的boot分区下找到config.txt文件，在最后加一行代码dtoverlay=dwc2

- 在cmdline.txt中找到rootwait，后面空一格，加上modules-load=dwc2,g_ether

- 在sd卡etc/network目录下的interfaces最后面加上一段代码

此处使用静态IP，不使用dhcp方式

- 经过前面的步骤，使用usb连接线连接树莓派板上的PWR口，而不是USB口

- 若绿灯LED不闪烁，可能问题出在下载的系统上，经测试jessie版本的系统绿灯不亮，而stretch版本绿灯会亮。若绿灯闪烁，则等其稳定（大概1分钟）之后，再进行下一步。

- 在linux终端使用命令行ping raspberrypi.local 测试连通性（均位于同一子网下），结果如下

- 连通之后，使用ssh命令连接，ssh pi@raspberrypi.local  ，提示输入密码，初始密码为raspberry 结果如下

如果IP改变，则会在ssh连接时提示新的IP，如上图warning

注意：如果之前已经成功ssh连接，而后又重刷了sd卡的系统，则在登陆时会报错，需要删除当前主机linux上~/.ssh下的known_hosts文件 即rm known_hosts

至此，完成了linux系统对树莓派的远程控制。

- 搭建ROS

0.搭建ros之前需要做一些前期工作

1）改密码

输入 sudo raspi-config 可进入系统设置

选择第一项修改密码，改为简单易输入的

- 更换镜像源

到树莓派 /etc/apt文件下下，使用sudo vim.tiny sources.list 打开文件，修改内部的网址

此处修改为

deb http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi

deb-src http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi

为中科大的源，其余源可自行寻找

- 换源后执行

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

确保整个系统为最新的

1.安装ROS

输入命令行sudo apt-get install ros-  使用tab键可查询到与ros的安装包，如下所示。如果并未出现，则是源和系统的问题，需要多次更新直至有以下选项出现。

- 此处选择ros-desktop-full 以及 ros-desktop-full-dev安装（下载过程可能出现中断的问题，可以多重复下载几次，如果仍不可以，可以更换新的源，此处的ros版本为debian）

- 下载之后执行rosdep init 与 rosdep upgrade 不需要添加环境变量

- 按照以往建立工作空间即可，此处需要在.bashrc中添加工作空间路径

- 创建工作包的命令有所不同，为

catkin_creat --rosdistro debian pkg_name roscpp std_msgs

- 创建cpp文件命令为 touch xxx.cpp

- 编译过程中可能出现有关string类型而不能通过的提示，猜测与gcc版本有关，更新gcc至最新版本即可完成编译

- 运行多个ros节点时，需要开启多个ssh服务

- 建立通讯

- 硬件连接

树莓派的硬件引脚图如下

此处的TX RX电压为3.3V

- 串口软件设置

在linux端可以使用minicom作为串口调试助手

Sudo apt-get install minicom下载

Sudo minicom -s 修改设置 serial port setup 完成后选择save setup as dfl

Sudo minicom 打开minicom

- 系统软件设置

初始的系统是不可以进行Usart串口通讯,原因是蓝牙、mini串口、硬件串口均使用的是这对TX RX,所以在系统设置中要屏蔽蓝牙以及mini串口的使用，以下的步骤为我尝试过后可以正常通讯的步骤，但是不确定每一步都是必要的。

- 运行sudo raspi-config 选择interfacing options 选择serial打开使能

- 下载一个"pi3-miniuart-bt-overlay"文件（自行搜索下载）并将其拷贝至/boot/overlays文件夹中

- sudo systemctl disable hciuart 		//关闭蓝牙

- 修改cmdline.txt文件如下（ttyAMA0是硬件串口名称，而mini串口名称为ttyS0）

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1  root=PARTUUID=f029fa11-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait modules-load=dwc2,g_ether

- 修改config.txt文件如下

dtparam=audio=on

dtoverlay=dwc2

dtoverlay=pi3-miniuart-bt-overlay

enable_uart=1

6）修改minicom工具的串口名以及波特率等等

7）使用串口转usb（3.3v） 将信息传到windows的串口调试助手上，测试通讯如下

- 软件程序编写

由于是在树莓派上进行编译，所以ros自带的那个串口包并无debian版本，这里采用最为基础的方式编写程序

需要注意：

- 串口打开时的方式需选用非阻塞的方式，否则会导致程序堵死

- 程序包含两个包 com 和 rt,其中com为主要的读写串口程序，然后通过话题的形式发布消息，而rt为简单的话题消息发布与订阅，用于测试com的正确性

- 延时测试

使用逻辑分析仪，修改com函数，注释while内主体，循环发送固定的1024字节数组test,

中间不加任何延时函数，其结果如下：

结果表示，几乎为实时处理

附：com.cpp

#include <sys/types.h>		//自带的库

#include <sys/stat.h>

#include <fcntl.h>

#include <termios.h>

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

#include <cstdlib>

#include <ros/ros.h> 		 //ros库

#include <std_msgs/String.h>

#include <std_msgs/Empty.h>

#include <string.h>

using namespace std;

//常量定义

#define BAUDRATE        B115200

#define UART_DEVICE     "/dev/pts/26"

#define FALSE  -1

#define TRUE   0

//变量定义

int fd;	       //串口句柄

int t_len,r_len;   //写入\读取字符串长度

string t_msg;      //发送字符串

char t_buff[256];  //发送数组

char r_buff[256];  //接收数组

/*******************************************************/

//回调函数

void write_callback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg)

{

ROS_INFO_STREAM("CALLBACK");

int i,result;

string t_msg;

t_msg= msg->data;

t_len = t_msg.size();

t_msg.copy(t_buff,t_len);

write(fd,t_buff,t_len);

}

/********************************************************/

/**

*@brief  设置串口通信速率

*@param  fd     类型 int  打开串口的文件句柄

*@param  speed  类型 int  串口速度

*@return  void

*/

int speed_arr[] = {B115200, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300,

B115200, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };

int name_arr[] = {115200, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200,  300,

115200, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200,  300, };

void set_speed(int fd, int speed){

int   i;

int   status;

struct termios   Opt;

tcgetattr(fd, &Opt);

for ( i= 0;  i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int);  i++) {

if  (speed == name_arr[i]) {

tcflush(fd, TCIOFLUSH);

cfsetispeed(&Opt, speed_arr[i]);

cfsetospeed(&Opt, speed_arr[i]);

status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);

if  (status != 0) {

perror("tcsetattr fd1");

return;

}

tcflush(fd,TCIOFLUSH);

}

}

}

/*********************************************************/

/**

*@brief   设置串口数据位，停止位和效验位

*@param  fd     类型  int  打开的串口文件句柄

*@param  databits 类型  int 数据位   取值 为 7 或者8

*@param  stopbits 类型  int 停止位   取值为 1 或者2

*@param  parity  类型  int  效验类型 取值为N,E,O,,S

*/

int set_Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity)

{

struct termios options;

if  ( tcgetattr( fd,&options)  !=  0) {

perror("SetupSerial 1");

return(FALSE);

}

options.c_cflag &= ~CSIZE; 		//对数据不使用掩码

switch (databits) /*设置数据位数*/

{

case 7:

options.c_cflag |= CS7;

break;

case 8:

options.c_cflag |= CS8;

break;

default:

fprintf(stderr,"Unsupported data size\n"); return (FALSE);

}

switch (parity)

{

case 'n':

case 'N':

options.c_cflag &= ~PARENB;   /* 不使用偶校验 */

options.c_iflag &= ~INPCK;     /*  */

break;

case 'o':

case 'O':

options.c_cflag |= (PARODD | PARENB); /* 设置为奇效验*/

options.c_iflag |= INPCK;             /* Disnable parity checking */

break;

case 'e':

case 'E':

options.c_cflag |= PARENB;     /* Enable parity */

options.c_cflag &= ~PARODD;   /* 转换为偶效验*/

options.c_iflag |= INPCK;       /* Disnable parity checking */

break;

case 'S':

case 's':  /*as no parity*/

options.c_cflag &= ~PARENB;

options.c_cflag &= ~CSTOPB;break;

default:

fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");

return (FALSE);

}

/* 设置停止位*/

switch (stopbits)

{

case 1:

options.c_cflag &= ~CSTOPB;

break;

case 2:

options.c_cflag |= CSTOPB;

break;

default:

fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");

return (FALSE);

}

/* Set input parity option */

if (parity != 'n')

options.c_iflag |= INPCK;

tcflush(fd,TCIFLUSH);

options.c_cc[VTIME] = 10; /* 设置超时10 seconds*/

options.c_cc[VMIN] = 0; /* Update the options and do it NOW */

if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)

{

perror("SetupSerial 3");

return (FALSE);

}

options.c_iflag &=~(IXON | IXOFF | IXANY);

options.c_iflag &=~(INLCR | IGNCR | ICRNL);			//此处用于关掉读取回显

options.c_lflag  &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE| ISIG);  /*Input*///

options.c_oflag  &= ~OPOST;   /*Output*/

return (TRUE);

}

/*******************************************************/

int main(int argc, char *argv[])

{

ros::init(argc, argv, "serial_example_node"); 		//初始化节点

ros::NodeHandle nh;  						//声明节点句柄

ros::Subscriber write_sub = nh.subscribe("write", 10000, write_callback); 		    //订阅主题，并配置回调函数

ros::Publisher read_pub = nh.advertise<std_msgs::String>("read", 10000);		    //发布主题

ros::Rate r(10);			  //设置循环频率为1s一次

std_msgs::String r_msg;     //ros 收到信息的变量

std_msgs::String t_msg;     //ros 收到发送的变量

printf("Start...\n");		 //开启

fd = open(UART_DEVICE, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);	//打开串口 获取句柄 O_RDWR读写模式  O_NDELAY非阻塞模式

//打开串口失败

if (fd < 0) {

perror(UART_DEVICE);

exit(1);

}

//打开串口成功

printf("Open success\n");

set_speed(fd,115200);		//设定传输波特率

//设定传输参数

if (set_Parity(fd,8,1,'N') == FALSE){

printf("Set Parity Error\n");

exit (0);

}

printf("Reading...\n");		//参数设置成功

while(ros::ok())

{

ROS_INFO_STREAM(r_len);

r_len = read(fd,r_buff, 255);	//串口数据读取

if(r_len > 0)			//读取为空 返回第一句

{

r_buff[r_len+1]=0;		//写入0结束读取

r_msg.data = r_buff;		//数组赋值给对应节点消息对象

read_pub.publish(r_msg);

}

//tcflush(fd, TCIOFLUSH);		//清掉串口缓存

ros::spinOnce(); 	        	//调用回调函数，处理写入数据

r.sleep();		//频率控制

}

printf("Close...\n");		//结束代码

close(fd);				//释放串口

return 0;

}

附：rt.cpp

- #include <ros/ros.h> 		 //ros库

- #include <std_msgs/String.h>

- #include <std_msgs/Empty.h>

- //回调函数

- void read_callback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg)

- {

- ROS_INFO_STREAM("CALLBACK");

- ROS_INFO_STREAM(msg->data);

- }

- int main(int argc, char *argv[])

- {

- //初始化节点

- ros::init(argc, argv, "rt_test");

- //声明节点句柄

- ros::NodeHandle nh;

- //订阅主题，并配置回调函数

- ros::Subscriber r_s = nh.subscribe("read", 10000, read_callback);

- //发布主题

- ros::Publisher w_p = nh.advertise<std_msgs::String>("write", 10000);

- ros::Rate r(2);

- std_msgs::String r_msg;     //ros 收到信息的变量

- std_msgs::String w_msg;     //ros 收到发送的变量

- w_msg.data = "open ros!";

- printf("Start...\n");	//开启

- while(ros::ok())

- {

- w_p.publish(w_msg);

- //ROS_INFO_STREAM("Send");

- //ROS_INFO_STREAM(w_msg.data);

- ros::spinOnce(); 		//调用订阅回调函数

- r.sleep();

- }

- printf("Close...\n");

- return 0;

- }